UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Dinâmica de Gases - Tubo de Pitot

Grupo 1 - Vapo

Caterina Vargas Bueno - 11201812306

Gabriel Moraes de Souza - 11201811286

Lucas Moura de Almeida - 11201811415

Pedro Henrique Assarito Araújo - 11201810768

Professor Dr. Loreto Pizzuti

São Bernardo do Campo - 18 de Março de 2022

Sumário

Lista de Símbolos	3

1. Introdução	4

1.1. Escoamento Incompressível	4

1.2. Escoamento Compressível	7

2. Objetivos	10

3. Metodologia	10

4. Orçamento	11

5. Equipamentos experimentais	11

6. Estimativa das incertezas	14

6.1. Folha graduada	14

6.1.1. Propagação do erro	14

7. Aquisição de dados	16

7.1. Medições próximas à parede	18

7.2. Medições para um escoamento compressível	18

8. Análise de resultados	19

9. Conclusão e melhorias	19

10. Referência Bibliográficas	20

# Lista de Símbolos

| Símbolo | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- |
| cp | Calor específico a pressão constante | J/(kgK) |
| R | Constante específica do ar |  |
| γ | Coeficiente de Poisson para o ar | - |
| g | Aceleração da gravidade | m/s² |
| h | Entalpia específica | J/kg |
| H | Altura da coluna de líquido | m |
| M | Número de Mach | - |
| p | Pressão termodinâmica | Pa |
| ρ | Massa específica | kg/m³ |
| T | Temperatura | K |
| V | Velocidade | m/s |
| Vesc | Velocidade do escoamento livre |  |
| Vcarro | Velocidade do veículo utilizado |  |
| a | Velocidade do som no ar |  |

# 1. Introdução

O tubo de Pitot foi idealizado por Henri Pitot, engenheiro francês especializado em hidráulica que se utilizou do Rio Sena para testar várias de suas teorias e instrumentos [1]. O dispositivo tem como intuito medir a velocidade de escoamento dos fluidos, se baseando na pressão, sendo empregado principalmente na aeronáutica.

A fim de melhor compreender os diferentes casos de aplicação do dispositivo em questão, é necessário que seja definido o fator de compressibilidade, uma medida da mudança de volume relativa de um fluido ou sólido como uma resposta à mudança de pressão em sua vizinhança.

## 1.1. Escoamento Incompressível

No caso de um escoamento incompressível, não há mudança de volume em resposta a um gradiente de pressão e, portanto, temos uma densidade constante ao longo de todo o fluido. Vale ressaltar que, para um escoamento ser considerado incompressível (ρ = constante), a variação relativa de densidade ao longo do escoamento deve ser de, no máximo, 5%. Essa variação relativa corresponde, em boa aproximação, a um número de Mach (Equação 1) inferior a 0,3.

|  | M = Va | (1) |
| --- | --- | --- |

Na equação acima, a velocidade do som (a) é definida por uma relação entre o coeficiente de expansão adiabática, a constante específica do gás e a temperatura ambiente (Equação 2), sendo válida para gases termicamente e caloricamente perfeitos, como serão considerados os gases trabalhados ao longo do desenvolvimento deste trabalho:

|  | a = γ⋅R⋅T | (2) |
| --- | --- | --- |

Figura 1 - Esquema Tubo de Pitot

Por meio da esquematização de um tubo de Pitot, apresentada na  Figura 1, torna-se possível chegar a certas conclusões relacionadas ao escoamento, como o fato de que a pressão estática (ponto A) é a medida do  movimento aleatório das moléculas, enquanto que o tubo de Pitot deve indicar a pressão total. Se tratando de um escoamento incompressível, é válido utilizar-se  a equação de Bernoulli, como segue:

|  | p + 12⋅ρ⋅V2 = constante | (3) |
| --- | --- | --- |

Novamente, retornando-se ao esquema da Figura 1 e aplicando-se a equação de Bernoulli (Equação 3) entre os pontos 1 e 2, explicitados na figura, levando-se em consideração o fato a velocidade do escoamento no tubo é nula (condição de estagnação), temos a seguinte expressão para a velocidade do escoamento livre (Vesc):

|  | Vesc = 2⋅△pρ | (4) |
| --- | --- | --- |

Se tratando do ar, é importante destacar que a equação acima pode conferir dois distintos valores para a velocidade do escoamento livre a depender da utilização da densidade verdadeira, assim obtendo a velocidade verdadeira em relação ao ar, ou da utilização da densidade a nível do mar, fornecendo, desse modo, a velocidade equivalente. Considerando-se o ar como um gás perfeito, temos da equação de estado para gases ideais (Equação 5) que a densidade é função da pressão estática do ar atmosférico, bem como de sua constante específica e de sua temperatura no local onde o tubo de Pitot está inserido. A velocidade verdadeira depende, portanto, de todos os parâmetros supracitados.

|  | ρ = pR⋅T | (5) |
| --- | --- | --- |

Baseado no desenvolvimento empreendido acima, é possível aplicá-lo ao manômetro de coluna de líquido, conforme representado abaixo, para a criação de um Tubo de Pitot com materiais simples e de fácil acesso.

Figura 2 - Manômetro de coluna de líquido

Por meio da Lei de Stevin, é possível afirmar que dois pontos situados a uma mesma altura do tubo possuem a mesma pressão (Figura 2). Portanto, de acordo com a imagem acima, é possível obter uma relação entre a variação de pressão do escoamento (△p) e a variação de altura (△H) do líquido no tubo, obtendo-se assim a seguinte expressão:

|  | △p =△H⋅ρliq⋅g | (6) |
| --- | --- | --- |

Portanto substituindo-se a Equação 6 na Equação 4, temos, finalmente, que a velocidade do escoamento livre é dada pela seguinte expressão:

|  | Vesc = 2 ⋅ (△H⋅ρliq⋅g)ρ | (7) |
| --- | --- | --- |

## 1.2. Escoamento Compressível

Para o caso de um escoamento compressível, no qual a variação relativa de densidade ao longo do escoamento é superior a 5%, será desenvolvido todo o processo de determinação da velocidade do escoamento do fluido para o caso subsônico, assim limitando o número de Mach em 1. Essa limitação é imposta devido a dificuldade de alcançar velocidades maiores que a do som com os recursos disponíveis para realização do presente trabalho.

Figura 3 - Esquema Tubo de Pitot (Caso Subsônico)

Desconsiderando-se efeitos dissipativos como viscosidade, atrito, perda de massa e levando-se em consideração que o processo é adiabático, ou seja, não existe troca de calor (q = 0) pode-se definir que a condição de estagnação (V2 = 0) ocorre isentropicamente.

Por meio da equação de conservação de energia, mostrada abaixo, pode-se iniciar a determinação da relação que fornecerá a velocidade do escoamento.

|  | h1 + V122 + q =h2 + V222 | (8) |
| --- | --- | --- |

De modo que h, V e q representam respectivamente a entalpia específica, a velocidade do escoamento e calor adicionado ou retirado do volume de controle. Lembrando-se que, para um gás caloricamente perfeito, γ = constante, temos:

|  | h = cp⋅ T | (9) |
| --- | --- | --- |

Portanto, substituindo-se a equação 9 em 8:

|  | cp⋅T1 + V122 =cp⋅T2 + V222 | (10) |
| --- | --- | --- |

Sabe-se que para este caso, conforme se encontra na Figura 3, T1 = T; V1 = V; V2 = 0 e T2 = T0. Substituindo-se esses valores na equação anterior, obtém-se a seguinte expressão:

|  | cp⋅ T + V22 = cp⋅T0 | (11) |
| --- | --- | --- |

Através da relação de Mayer, temos que cp é dado por:

|  | cp = γ ⋅ Rγ - 1 | (12) |
| --- | --- | --- |

Dividindo a Equação 10 por cp⋅T:

|  | 1 + V22 ⋅ cp ⋅ T = T0T | (13) |
| --- | --- | --- |

Utilizando-se a Equação 12 na Equação 13, temos:

|  | T0T = 1 + V22 ⋅ γ ⋅ R⋅ T / (γ - 1) | (14) |
| --- | --- | --- |

Agora, utilizando-se a Equação 2 na Equação 14, temos que:

|  | T0T = 1 + V22 ⋅ a2 / (γ - 1) | (15) |
| --- | --- | --- |

Voltando-se à definição de número de Mach, apresentada na Equação 1, determina-se a seguinte expressão:

|  | T0T = 1 + γ - 12 ⋅ M2 | (16) |
| --- | --- | --- |

Sabendo-se que, para um processo isentrópico, valem as seguintes relações:

|  | p0p = ρ0ργ = T0Tγγ - 1 | (17) |
| --- | --- | --- |

Temos da Equação 16 que:

|  | p0p = 1 + γ - 12 ⋅ M2γγ - 1 | (18) |
| --- | --- | --- |

Isolando o número de Mach:

|  | M2 = 2γ - 1 ⋅ p0pγ - 1γ - 1 | (19) |
| --- | --- | --- |

Porém, sabemos que:

|  | p0p = p0 - pp + 1 | (20) |
| --- | --- | --- |

Assim, substituindo-se as Equações 1 e 20 na Equação 19, determina-se a expressão para a velocidade do escoamento:

|  | V2 = 2 ⋅ a2γ - 1 ⋅ p0 - pp + 1γ - 1γ - 1 | (21) |
| --- | --- | --- |

# 2. Objetivos

O presente projeto visa introduzir os conceitos de Dinâmica dos Fluidos relacionados aos mais diversos regimes de escoamento. Para tanto, é construído um Tubo de Pitot, dispositivo que permite obter a velocidade de um escoamento livre qualquer.  Devido a certas limitações, o desenvolvimento do trabalho é limitado aos escoamentos incompressível e compressível em regime subsônico. Ao longo do desenvolvimento, são utilizadas aproximações que permitem obter os dados de forma condizente com a realidade.

# 3. Metodologia

O projeto experimental se iniciou com uma revisão bibliográfica, de modo a embasar o processo de obtenção dos dados necessários e dos resultados referentes ao escoamento de um fluido. Simultaneamente à revisão bibliográfica, foi realizada a construção do Tubo de Pitot utilizando-se como materiais principais um tubo plástico e uma mangueira de aquário. Para a medição da diferença de altura entre as colunas de líquido no tubo, foram utilizadas uma prancheta e folha de medição, graduada em centímetros. Por fim, para a realização do experimento, o aparato descrito acima foi acoplado a um automóvel para a medição da velocidade do escoamento local.

# 4. Orçamento

A seguir, é apresentado o orçamento do experimento em questão. Para a montagem do orçamento, foram considerados os custos com o material do Tubo de Pitot e com os deslocamentos até o local do experimento e para a realização do experimento (Tabela 1).

| Material | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangueira | 1 | R$4,00/m | R$12,00 |
| Combustível | 4,5L | R$7,00/L | R$31,50 |
| Prancheta | 1 | R$6,00 | R$6,00 |
| Valor Total |  |  | R$49,50 |

Tabela 1 - Orçamento do projeto

# 5. Equipamentos experimentais

Para o processo de construção, utiliza-se um pote, que será a base principal do dispositivo, conforme ilustrado na Figura 4. Corta-se então a tampa e o fundo do pote, tomando-se o cuidado para que o corte seja o mais reto possível.

Figura 4 - Equipamento experimental

A mangueira foi utilizada inteira, ou seja, seus 3 metros, apenas cortando-se as pontas para que ficassem retas e não houvesse muita variação de área ao longo de seu comprimento. No tubo, seu meio foi furado lentamente com uma faca a fim de deixar o espaço justo para a mangueira medir a pressão estática.

Foi utilizado um arame e um alicate para dobrar o tubo, de forma a garantir-se que o mesmo ficasse no centro da base, conforme ilustrado na Figura 5. O alinhamento nessa hora é muito importante, então o arame é alinhado com hastes perpendiculares e paralelas antes de se unir ao tubo. Para a união, se faz uma curvatura no arame para que ele envolva o tubo e não deslize em nenhuma circunstância. Trata-se de um trabalho manual e lento, com testes e medições.

Figura 5 - Equipamento experimental (vista superior)

A mangueira que mede o escoamento da parede do tubo foi colada com cola quente, com o intuito de não existir degrau ou descontinuidade, não afetando, assim, o escoamento.

A outra mangueira foi presa ao arame (Figura 6) com fita isolante e ao tubo. As duas mangueiras foram presas também, para evitar que algum puxão ou algo do tipo soltasse as juntas, provocando o vazamento do líquido utilizado para a medição (água).

Figura 6 - Arame

Para a medição da diferença de altura entre as colunas de água no tubo, foi utilizada uma prancheta à qual foi preso um papel graduado em centímetros, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Folha impressa da régua graduada

# 6. Estimativa das incertezas

## 6.1. Folha graduada

A precisão desse equipamento é definida como sendo a metade da menor divisão da escala graduada. De acordo com a Figura 8, a menor divisão vale 1 cm. Logo a incerteza de escala da régua graduada é:

|  | σrg = 12 ⋅1 cm =0,5 cm | (22) |
| --- | --- | --- |

Figura 8 - Régua Graduada

### 6.1.1. Propagação do erro

Para obter uma comparação ideal entre os sistemas de medida de velocidade (velocímetro do carro e o Tubo de Pitot desenvolvido para o presente trabalho), é preciso estabelecer qual a incerteza relativa da velocidade do Tubo de Pitot e para tanto será feita a propagação do erro da régua graduada.

Primeiramente a incerteza relativa da velocidade é fornecida por meio da seguinte equação:

|  | σV = ∂Vesc∂ΔH2⋅σrg2 | (23) |
| --- | --- | --- |

Derivando a equação 7, chega-se a seguinte expressão:

|  | ∂Vesc∂ΔH = k2 ⋅ ΔH | (25) |
| --- | --- | --- |

Onde:

|  | k = 2 ⋅ ρliq ⋅ gρ | (24) |
| --- | --- | --- |

Portanto, temos que:

|  | σV = k2 ⋅ ΔH2⋅σrg2 | (26) |
| --- | --- | --- |

# 7. Aquisição de dados

Primeiramente é preciso destacar que para a obtenção da velocidade verdadeira do escoamento foi preciso definir certos parâmetros como a aceleração da gravidade, a densidade do líquido, no caso presente a água, e por fim a densidade do ar na cidade de São Paulo. Ao consultar tabelas [2, 3] foi obtido os seguintes valores:

|  | ρar = 1,08836 kg/m3 ρliq = 997 kg/m3 g =9,807 m/s2 | (27) |
| --- | --- | --- |

Em seguida foram realizadas três medições da velocidade de escoamento livre ao longo do experimento, explicitadas nas Figuras 9, 10 e 11, como segue:

Figura 9 - Primeira Medida (VCarro = 88 km/h)

Figura 10 - Segunda Medida (VCarro = 100 km/h)

Figura 11 - Terceira  Medida (VCarro = 120 km/h)

De posse dos resultados apresentados acima e com o auxílio da Equações 7, 22, 24, 25 e 26, foram calculadas as velocidades do escoamento livre e suas respectivas incertezas. Os resultados do experimento estão explicitados na Tabela 2.

| Medida | Velocidade do veículo (km/h) | Diferença de altura (cm) | Velocidade calculada (km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 88 | 4,0 ± 0,5 | 96,5 ± 6,0 |
| 02 | 100 | 5,5 ± 0,5 | 113,2 ± 5,1 |
| 03 | 120 | 8,0 ± 0,5 | 136,5 ± 4,3 |

Tabela 2  - Resultados do experimento

## 7.1. Medições próximas à parede

Aferições foram realizadas nas proximidades de uma parede, com a finalidade de compreender os efeitos da camada limite, de maneira nessa situação o escoamento deve se aproximar de zero, ao passo que aumenta-se o distanciamento a superfície plana, questões de milímetros, a velocidade medida pelo aparato construído já deve ser a velocidade do escoamento livre.

Contudo devido a forma como o aparato foi construído o processo de aproximação mínima da parede ficou comprometida, de modo que ainda foi possível visualizar pequenas variações de pressão.

## 7.2. Medições para um escoamento compressível

Para realizar a aferição de um possível escoamento compressível foi obtido um funil a partir de materiais recicláveis, conforme esquematizado pela Figura 12, contudo devido a indisponibilidade por parte dos membros de equipamentos que possuam velocidades de escoamentos altos o suficiente para se aproximar de Mach 1 e devido ao fato de que utilizar o funil com o carro em movimento se tornou uma tarefa arriscada, o presente desafio não pôde ser devidamente concluído.

Figura 12 - Esquema geométrico para obter Mach próximo de 1

# 8. Análise de resultados

Com base em todos os dados obtidos e mostrados, anteriormente, no item 7 é possível concluir que o Tubo de Pitot construído pelo grupo obteve valores satisfatórios, contudo como demonstrado ainda houve um desvio do valor mostrado no velocímetro do carro, como possíveis fatores desse erro pode-se citar o fato da aerodinâmica do veículo ter interferido no escoamento, pois a aferição dos valores foram tomados próximos a janela em uma rodovia com uma certa quantidade de carros, ou seja, possíveis distúrbios externos podem ter afetado a obtenção dos resultados.

# 9. Conclusão e melhorias

Com base em todo o desenvolvimento supracitado, pode-se chegar à conclusão de que o projeto em si proporcionou a fixação de conceitos teóricos trabalhados em sala de aula e dos conhecimentos práticos.

A proposta inicial do projeto ‘Tubo de Pitot’ foi a elaboração de um projeto base na qual todas as decisões de engenharia fossem embasadas e justificadas através do método científico. Essencialmente, para cumprir tal meta, definiu-se como prioridade os seguintes parâmetros:

- Levantamento teórico de materiais utilizados para a construção;

- Especificações necessárias do dispositivo;

- Atenção e cuidado no processo de construção.

A respeito do levantamento teórico, no início do projeto, fez-se uma pesquisa de modo geral para levantar todos os parâmetros que seriam necessários para as primeiras tomadas de decisões. Logo, a priori, pretendeu-se atingir o número de Mach equivalente a 0,3 para determinar a velocidade de algum escoamento incompressível. Ademais, realizar os desafios referentes às determinações da velocidade do fluido perto da parede ou sobre uma placa plana inserida no escoamento e a medição da velocidade de um escoamento compressível com o esquema construído.

De modo geral, apesar do projeto não atender aos desafios solicitados, devido a fatores que por muitas vezes estão incontrolados, devido ao fato do grupo não dispor de um ambiente controlado e com mínimas incertezas, os resultados analisados condizem com a realidade e trazem a perspectiva teórica para o lado experimental.

Embora alguns dos critérios apresentaram-se como críticos durante o desenvolvimento, no contexto geral, houve um equilíbrio entre os demais parâmetros, de forma que o resultado geral do projeto foi satisfatório, por mais que não tenha atendido os desafios solicitados para se ter a visão experimental do que foi estudado a respeito de condições específicas do escoamento como o caso subsônico.

# 10. Referência Bibliográficas

[1] Structurae. Henri Pitot. <https://structurae.net/en/persons/henri-pitot>. Acesso em 08 de Março de 2022

[2] The Engineering ToolBox. <https://www.engineeringtoolbox.com/>. Acesso em 10 de Março de 2022

[3] Aero Toolbox. <https://aerotoolbox.com/>. Acesso em 12 de Março de 2022